ANEXO I ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (BOLIVIA) (AMPLIACIÓN)

Características: UN LOTE

| ítem | Equipo | Descripción | Detalle técnico | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mochilas forestales | mochila de agua para el combate de incendios forestales. | capacidad de 20 litros, con acople rápido, distancia de chorro de agua 8 metros, cubierta de nylon con bolsa de lona en el interior | 20 |
| 2 | Bate fuegos | herramienta destinada a apagar el fuego por sofocación (desplazamiento del aire) | mango o astil de aluminio o mango de madera terminado en una pala o batidor de caucho auto extinguible. | 30 |
| 3 | Rastrillos | herramienta de arrastre de hojas, arbustos, brasas y tierra. | mango de madera, con estructura de metal astillado. | 30 |
| 4 | Cascos forestales o tácticos | casco protector para la cabeza, fabricado en una sola pieza. | cubierta de fibra de plástico, con sujetador de barbilla, arnés interior, protección lateral, rieles para internas, protección frontal. | 40 |
| 5 | Guantes | protección para la mano, con la finalidad de evitar quemaduras en los brigadistas. | fabricado en cuero, con sujetadores en las muñecas. | 20 |
| 6 | Gafas antiparras | protección para evitar afectación en los ojos por la calor o brasas del incendio. | Antipara de Policarbonato con sello de silicona PVC Hipoalergénico, marco de nylon y strap ajustable al rostro. | 20 |
| 8 | Monjas protectoras de cara | para proteger la cabeza de chispas, polvo, radiaciones y otras partículas flotantes en el aire | material ignifugo o tela retardante, protección para la cara y cabeza. | 20 |
| 9 | Pulmosanes o respiradores con filtro doble 350 | protección para evitar la ingesta de humo de los incendios | respirador con filtros, sujetador o arnés en la cabeza, frente engomado, con elásticos. | 20 |
| 10 | Linterna de casco | equipo para realizar operaciones nocturnas. | sujetador elástico o de carril para casco, con batería o pilas, luz de alta potencia. | 20 |
| 11 | Handis intercomunicadores | Ver ficha técnica específica. Anexo IV | Ver ficha técnica específica. Anexo IV | 10 |
| 12 | Radio base para handis intercomunicadores | Ver ficha técnica específica, Anexo IV | Ver ficha técnica específica. Anexo IV | 1 |
| 18 | Mochilas botiquines | Ver ficha técnica específica. Anexo IV | Ver ficha técnica específica. Anexo IV | 20 |

CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS

Todos los lotes deberán ser entregados en el relleno sanitario de Lechuguillas, en la ciudad de Sucre. Los costes de transporte del equipamiento hasta el punto de entrega indicado serán a cuenta del adjudicatario.

| CONDICIONES | REQUISITOS |
| --- | --- |
| Precio: | Facturado |
| Lugar de entrega: | - 50 % de los equipos a entregar en AGAMDECH- Avenida de las Américas n° 438, Sucre (Bolivia) - 50 % a entregar en AMT, Barrio Juan XXlll. Av. Julio Delio Echazu #280 entre Av. Victor Paz y Av. Belgrano Tarija, Bolivia |
| Plazo máximo: | 5 días después de la firma de contrato. (Se valorará menor tiempo de entrega) |
| Transporte: | Camión de entrega |
| Pago: | 100 % del total a la recepción y visto bueno del equipamiento y entrega de la factura por el total del importe |